Świecie 13.02.2023 r.

Zamawiający: 
Vistula-Park Świecie Sp. z. o.o.
ul. Sienkiewicza 3
86-100 Świecie

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Szanowni Państwo!

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Dostawa płyt wykładzinowych, ochronnych na drewnianą podłogę sportową o łącznej powierzchni 1350 m.kw. do obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu”.

Specyfikacja zamawianego produktu:

- Przeznaczenie produktu – pełne, profesjonalne zabezpieczenie podłóg sportowych podczas ich wykorzystania do celów innych niż sportowe

- Podstawowe charakterystyka techniczna produktu: płyta dywanowa igłowana na spodzie syntetycznym. Warstwa spodnia – jasna, niebrudząca i niewchodząca w chemiczną reakcję z lakierem podłogi warstwa polyolefinu. Warstwa wierzchnia płyty – włókno 100% polipropylen.

- Podstawowe parametry techniczne pojedynczej płyty:

- Wymiar – 100 cm x 200 cm

- Grubość – min. 5,5 mm

- Waga 1 m2 płyty – 3 100 g/m2 +/- 10%

- Instalacja – układanie luzem, kierunkowe i bezkierunkowe – bez konieczności sklejania na łączeniach

- Klasyfikacja użytkowa wg normy EN 1470 – nr 32 (ruch ogólny)

- Odporność na toczenie / wgniecenia kółek krzesełkowych wg normy EN 1470 – użytkowanie intensywne

- Klasa reakcji na ogień i wydzielania dymu – min. CflS1

- Emisja formaldehydu – E1

- Kolor – szary lub jasnobrązowy

- Zawartość pentachlorofenolu – brak zawartości

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy

- Deklaracja właściwości (Declaration of Performance) wystawiona przez producenta wyrobu

- Raport z badań (testów) ogniowych – poziom min. CflS1

- Karta techniczna wyrobu (płyty ochronnej)

- Gwarancja standard: co najmniej 36 miesięcy

- Oświadczenie, że zastosowane płyty w skuteczny sposób zabezpieczą ochranianą podłogę sportową podczas jej użytkowania w innym celu niż sportowy w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej na zabezpieczaną podłogę.

- Karta gwarancyjna wraz z instrukcją czyszczenia.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby pojedyncza płyta ochronna miała wymiar dokładnie 1x2m. W związku z koniecznością zabezpieczenia powierzchni 1350 m.kw. zamówienie powinno składać się dokładnie z 675 sztuk płyt o podanej wyżej specyfikacji technicznej.

Warunki wymagane od Wykonawców:

•	termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 27.03.2023 r.

•	Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczy oferowane materiały transportem na koszt własny,

•	Pod formularzem ofertowym Wykonawca złoży oświadczenie, że:

-	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji zamówienia

-	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-          dostarczony przez niego produkt zapewnia należytą ochronę drewnianej podłogi sportowej i nie powoduje zarysowań i innych zniekształceń bezpośrednio na warstwie panelu

•	Zamawiający zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej,

•	Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest:

-	Tomasz Keller – tel. 695 620 094 – email: sekretariat@vistulapark.pl

•	Wykonawca wypełni „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1,

•	Wykonawca załączy do oferty kserokopię rejestru lub odpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

•	Załącznik nr 2 stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy.

•	wymagany termin płatności nie mniej niż 30 dni,

• Wykonawca złoży oświadczenie, że znane są mu wymagania wynikające z zapytania ofertowego i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do ich przestrzegania, termin związania z ofertą - 30 dni.

Ofertę należy złożyć na maila sekretariat@vistulapark.pl do dnia 21.02.2023 r. do godziny 9.00

z dopiskiem:

„Oferta na dostawę płyt ochronnych, nie otwierać przed 21.02.2023 r. do godziny 9.30”.

Kryterium wyboru: 100% cena – wygrywa oferta z ceną najniższą